# ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim seti; Temel elektronik, endüstriyel elektronik ve Arduino deneylerini yapabilecek işlemlerden oluşmalıdır.

- Eğitim seti aşağıda belirtilen maddelere uygun hale getirilmelidir.

- Eğitim seti alüminyum elektronik kutu profili ile yapılmış olmalıdır.

- Alüminyum elektronik kutu profili 108x240 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Eğitim seti masaüstü kullanılabilmeli veya DIN 7,5/15x35 raya takılabilmelidir.

- Eğitim seti taşınabilir olmalıdır.

- Alüminyum kutu profili yan kapakları ve ray adaptörleri sökülebilir olmalıdır.

- Giriş, çıkış, besleme, gerekli kullanım talimatları ve uyarılar eğitim seti üzerinde görünür şekilde belirtilmelidir.

- Her elemana ait sembol ve açıklamalara yer verilmelidir.

- Eğitim setinde istenirse Arduino Uno R3 veya Arduino Mega kullanılabilmelidir.

- Arduino cihazları eğitim seti üzerine sökülüp takılabilir yapıda olmalıdır.

- Eğitim seti beslemesi 5~12V AC/DC olmalıdır.

- Eğitim seti 2 adet besleme portuna sahip olmalıdır.

- Eğitim seti üzerindeki transistörler, mosfet, tristör, triyak, IR sensör sökülebilir, takılabilir yapıda olmalıdır.

- Eğitim setindeki elektronik elemanların uçları 2’li header pinlere çıkartılmış olmalıdır.

- Tüm bağlantılar jumper kabloları ile yapılmalıdır.

- Bakım ve onarım için eğitim seti tamamen sökülebilir yapıda olmalıdır.

- Eğitim setinde aşağıdaki elektronik elamanlar bulunmalıdır.

- 1 adet Ardunio Uno R3

- 1 adet 5V DC röle – Form C

- 1 adet 12V DC röle – Form C

- 3 adet sürgülü anahtar

- 4 adet diyot

- 3 adet 470 ohm direnç

- 4 adet 1 K direnç

- 1 adet 2K2 direnç

- 1 adet 4K7 direnç

- 3 adet 10 K direnç

- 1 adet PCB tip 100K potansiyometre

- 1 adet PNP transistör

- 1 adet NPN transistör

- 1 adet mosfet

- 1 adet tristör

- 1 adet triyak

- 1 adet Hall sensörü

- 1 adet LDR

- 1 adet NTC

- 1 adet PTC

- 1 adet IR sensörü

- 1 adet diyak

- 1 adet neon lamba

- 1 adet reed switch

- 1 adet ortak katotlu veya anotlu 7 segmentli display

- 1 adet RGB led

- 12 adet LED

- 1 adet breadboard

- 1 adet 9V pil

- 1 adet 9V pil şapkası

- 2 adet 4mm bana kablo

- 20 adet erkek/dişi jumper kablosu

- 20 adet erkek/erkek jumper kablosu

- 20 adet dişi/dişi jumper kablosu

- 1 adet 5V DC motor

- 1 adet USB programlama kablosu

- 1 adet Fototransistör

- 1 adet optokuplör

- 1 adet Op-Amp (işlemsel yükselteç) modülü

- Eğitim setiyle birlikte aşağıdaki eğitim materyalleri verilmelidir.

- Eğitim setine ait işlem / temrin yaprakları

- Eğitim seti bakım, kullanım ve onarım kitapçığı

- Garanti Koşulları;

- Mekanik garanti: 1 (bir) yıl

- Elektrik/elektronik cihaz garantisi: kullanıcılar deney esnasında zarar verdikleri için garanti kapsamı dışıdır.

- 5 (Beş) yıl süre ile yedek parça temini garanti edilmelidir.

- Firma satış sonrası servis hizmetlerini başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde karşılamakla yükümlü olacaktır.