# GÖRÜNTÜLÜ DİYAFON SİSTEMLERİ EĞİTİM SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim seti; Görüntülü Diyafon Sistemleri deneylerini yapabilecek işlemlerden oluşmalıdır.

- Eğitim setinde kullanılan zil paneli, daire içi monitör, güç kaynağı, butonlar ve kapı otomatiğinin bağlantısı 4mm uçlu kumanda kablosu (born fişi) ile yapılmalıdır.

- Eğitim seti ünitelerinin tanımı ve işlevleri;

- Eğitim Seti Masası: Taşınabilmesi için tekerlekli kompakt bir yapıya sahip olmalıdır.

- Uygulama Paneli: Eğitim seti elemanlarının bulunduğu ve bağlantının yapılabildiği ünitedir.

- Eğitim Seti Elemanları: Deneylerin yapılmasını sağlayan elektrik elektronik elemanlardır (cihazlardır).

- Eğitim seti masası aşağıda belirtilen maddelere uygun hale getirilmelidir.

- Eğitim seti çift taraflı kullanıma izin verebilir yapıya sahip olmalıdır.

- Mekanik yapıda boya kullanılacaksa, statik boya kullanılmalıdır.

- Kullanılan sacların kesimi, sacların biçim ve şekline zarar vermeyecek ve çapak oluşturmayacak lazer veya punç kesim vb. gibi bir yöntemle yapılmalıdır.

- İş güvenliği açısından mekanik aksamın tümünde keskin köşeler olmamalı ilgili yerlere havşa açılmalı veya yuvarlatılmalıdır. Yuvarlatma işleminde en az R2 mm ölçüsünde radyus olmalıdır.

- Eğitim setindeki cıvata, vida, somun, rondela vb. bağlantı elemanlarının tümü paslanmaz özellikte malzemelerden yapılmalıdır.

- Eğitim seti (UxDxY)en fazla 890x800x1600 mm ölçülerinde olmalıdır. Eğitim seti taşınabilmesi için tekerlekli olmalıdır.

- Uygulama paneli kolaylıkla sökülebilir ve bakımı yapılabilir olmalıdır.

- Eğitim seti iç elektrik bağlantısı tamamen kapalı sistem olmalıdır. Kursiyer ve öğrencilerin kesinlikle temas edememelidir.

- Eğitim seti masasının üst kısmı gri veya siyah renkli ve kalınlığı en az 18 mm kalınlığında MDF tabla kullanılmalıdır.

- Uygulama panelinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır;

- Uygulama paneli en az 750 x 830 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Uygulama panelini oluşturan sac, ray vb mekanik elemanlar sökülüp takılabilir yapıda olmalıdır.

- Eğitim Seti Elemanlarında aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır;

- Dijital Zil Paneli: Dijital zil paneli 2 kablolu kutupsuz bağlantıya izin vermelidir. Kapı otomatiği buton girişi ve kapı otomatiği için çıkışa sahip olmalıdır. Tüm bağlantı uçları born klemenslere çıkartılalı, açıklama ve sembollere yer verilmelidir. Kamera Lensi 1/3 inch color CCD olmalı ve zil paneli kartlı geçiş sistemi özelliğine sahip olmalıdır.

- Daire İçi Monitör: En az 4.3 inch ekran ölçüsüne, en az 800x480 piksel çözünürlüğe, daireler arası görüşme yapabilme özelliğine, 2 kablolu kutupsuz bağlantıyı destekleme, butona basılı tutmadan konuşma özelliğine, dokunmatik butonlara, daire önü zil butonu ve harici zil bağlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. Daire için monitör uçları born klemenslere çıkartılmalıdır.

- Güç Kaynağı: 2 Kablolu sistemde villa sistemlerinin veya birkaç daireli mekanların güç kaynağını sağlamak için tasarlanmış olmalıdır. Güç kaynağının tüm uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Butonlar: Kapı otomatiği ve daire önü zil butonları endüstride kullanılan Ligth anahtarlar olmalıdır.

- Kapı Otomatiği: Kapı otomatiğinin tekrar kurulması ve devreye alınmasını önlemek için kapı otomatiği yerine 24V DC sinyal lamba kullanılmalıdır.

- Elektrik tesisatı ve elektriksel ekipmanlar aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır;

- Eğitim seti topraklanmış olmalıdır.

- Kullanılacak kablo kesiti en az 1.5 mm2 olmalıdır.

- Eğitim setinde kullanılacaksa pratik yay baskılı ray klemens kullanılmalıdır.

- Ray klemensler çift köprü takılabilir özellikte olmalıdır.

- Kablolar makaron ile etiketlenmelidir.

- Güç paneli elektrik tesisat projesi IEC normunda olmalıdır.

- Eğitim setiyle birlikte aşağıdaki ürünler ve modüller verilmelidir.

- Dijital Zil Paneli: 1 adet

- Daire İçi Monitör: 2 Adet

- Güç Kaynağı: 1 adet

- Ligth Anahtar: 2 adet

- Buton: 1 adet

- Kapı Otomatiği Sinyal Lambası: 1 adet

- Kumanda Kablosu (4mm): 10 adet

- Kumanda Kablosu (2mm): 10 adet

- Eğitim setiyle birlikte aşağıdaki eğitim materyalleri verilmelidir.

- Eğitim setine ait işlem / temrin yaprakları

- Eğitim seti bakım, kullanım ve onarım kitapçığı

- Garanti Koşulları;

- Mekanik garanti: 2 (iki) yıl

- Elektrik/elektronik cihaz garantisi: 2 (iki) yıl

- 5 (Beş) yıl süre ile yedek parça temini garanti edilmelidir.

- Firma satış sonrası servis hizmetlerini başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde karşılamakla yükümlü olacaktır.

- Montaj ve eğitim koşulları;

- Eğitim setlerinin kurulum, montaj ve testi kurumumuzda yapılacaktır. Çalışır bir şekilde teslim edilecektir.

- Yukarıdaki 16 maddenin her biri kurumumuz Mal Kabul Komisyon Üyeleri tarafından kontrol edilecektir. Komisyon üyeleri eğitim setinde kullanılan ürünlerin CE ve UL sertifikalarını isteyebilir. Üretici istenen sertifikaları ibraz etmek zorundadır. Yine komisyon üyeleri kullanılan veya işlenen parçaların ölçülerini ölçü aletleriyle kontrol edebilir. Yukarıdaki 16 maddenin herhangi biri yerine getirilmediği takdirde, ürün teslim alınmayacaktır.