# HIRSIZ ALARM EĞİTİM SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim seti; Hırsız alarm kontrol ve algılayıcı elemanlarının deneylerini yapabilecek işlemlerden oluşmalıdır.

- Eğitim setinde kullanılan kontrol ve algılayıcı elemanlarının bağlantısı 4mm uçlu kumanda kablosu (born fişi) ile yapılmalıdır.

- Born klemensler kontrol ve kumanda elemanlarının üzerinde bulunmalıdır. Direk elemanların üzerinden bağlantı yapılabilmelidir.

- Eğitim setinde kullanılacak born klemenslere 4mm çapında olmalıdır.

- Eğitim seti aşağıda belirtilen maddelere uygun hale getirilmelidir.

- Mekanik yapıda boya kullanılacaksa, statik boya kullanılmalıdır.

- Kullanılan sacların kesimi, sacların biçim ve şekline zarar vermeyecek ve çapak oluşturmayacak lazer veya panç kesim vb. gibi bir yöntemle yapılmalıdır.

- İş güvenliği açısından mekanik aksamın tümünde keskin köşeler olmamalı ilgili yerlere havşa açılmalı veya yuvarlatılmalıdır. Yuvarlatma işleminde en az R2 mm ölçüsünde radyus olmalıdır.

- Eğitim setindeki cıvata, vida, somun, rondela vb. bağlantı elemanlarının tümü paslanmaz özellikte malzemelerden yapılmalıdır.

- Eğitim seti (YxDxU)en az 1600x800x890 mm ölçülerinde olmalıdır.

- 4+4 programlanabilir bölgeye (zone) sahip olmalıdır.

- Bağlantı yapma, hata oluşturma, arıza giderme ve operatör simülasyonları yapılabilmelidir.

- Elektriksel tüm bağlantılar 4mm kumanda kablosu (banan kablo) ile gerçekleştirilmelidir.

- Tekerlekleri sayesinde taşınabilir ve tamamen alüminyum ve metalden imal edilmiş sağlam yapıya sahip olmalıdır.

- Eğitim Seti Elemanlarında aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır;

- Hırsız Alarm Kontrol Paneli: Standart olarak bulunan sabit telefon hattı bağlantı girişi sayesinde alarm durumunda anlık olarak kullanıcıları arayarak haberdar edebilmeli veya karasal telefon altyapısı üzerinden haber alma merkezlerine bilgi gönderebilmelidir. Panelin tüm uçları 4mm born klemense çıkartılmış ve üzerinde gerekli açıklama ve sembollere yer verilmelidir.

- KeyPad: Türkçe menü, dil seçeneği bulunmalıdır. Her bir bölge (zone) için ayrı 8 adet led göstergeye, her bir bölüm için hızlı kurma tuşlarına, bölümler için ayrı aktivasyon ışıklarına, Chime ve Dahili buzzer’a sahip olmalıdır. KeyPad’in tüm uçları 4mm born klemense çıkartılmış ve üzerinde gerekli açıklama ve sembollere yer verilmelidir.

- Pet Tipi Pır Dedektör: Evcil hayvanları algılamamalı ve yanlış alarmları önleyici algılama algoritmalarına sahip olmalıdır. Pır dedektörü gelişmiş hassasiyet ayarı ve üç kademe darbe sayım özelliği sunmalıdır. Altın kaplama, kurşun içermeyen çift katmanlı elektronik karta ve UV filtrasyon özellikli lense sahip olmalıdır. Dedektörün tüm uçları 4mm born klemense çıkartılmış ve üzerinde gerekli açıklama ve sembollere yer verilmelidir.

- Panik Butonu: Panik butonu tekrar kurulabilir ve COM-NO-NC kontaklarına sahip olmalıdır. Panik butonunun tüm uçları 4mm born klemense çıkartılmış ve üzerinde gerekli açıklama ve sembollere yer verilmelidir.

- Darbe, Tilt, Titreşim Dedektörü: Hırsız alarm sistemleri için üretilmiş ve üç farklı fonksiyonda çalışabilen bir dedektör olmalıdır. Bu üç tip algılama tek başına ya da hepsi bir arada kullanılabilmelidir. Dedektörün tüm uçları 4mm born klemense çıkartılmış ve üzerinde gerekli açıklama ve sembollere yer verilmelidir.

- Manyetik Kontak: Manyetik kontak, pencere veya kapı gibi potansiyel giriş noktalarına monte edilebilir özellikte olmalıdır. Manyetik kontağın tüm uçları 4mm born klemense çıkartılmış ve üzerinde gerekli açıklama ve sembollere yer verilmelidir.

- Flaşörlü Alarm Sireni: 115dB ses seviyesi, 6 adet ultra parlak LED, yürüyen ışık, 90° ile yanlardan görülebilme, Enerji kesintisi ile sabotaj durumlarını ayırt etme, Akıllı tetik algılama (-tetik veya + tetik çalışan panelleri otomatik olarak algılar), EXT ve INT çalışma seçenekleri, İki farklı siren sesi, kalın ve ince ton seçeneği, Çalan ton hızlandırma, Opsiyonel olarak çift piezo ile çalışabilme, Ayarlanabilir otomatik susma süresi (3dk/10dk), Dahili şarj edilebilir Ni-MH batarya, Montaj esnasında gürültü kirliliğini engelleyen, 5 dakika sonra devreye giren “ilk montaj sistemi, Ön kapak açılmasına ve yerinden sökmeye karşı sabotaj koruma, Yağmur tutmayan ve tahliye eden tasarıma sahip olmalıdır. Sirenin tüm uçları 4mm born klemense çıkartılmış ve üzerinde gerekli açıklama ve sembollere yer verilmelidir.

- Elektrik tesisatı ve elektriksel ekipmanlar aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır;

- Eğitim seti topraklanmış olmalıdır.

- Kullanılacak kablo kesiti en az 1.5 mm2 olmalıdır.

- Eğitim setinde kullanılacaksa pratik yay baskılı ray klemens kullanılmalıdır.

- Ray klemensler çift köprü takılabilir özellikte olmalıdır.

- Kablolar makaron ile etiketlenmelidir.

- Güç paneli elektrik tesisat projesi IEC normunda olmalıdır.

- Eğitim setiyle birlikte aşağıdaki ürünler ve modüller verilmelidir.

- Hırsız Alarm Kontrol Ünitesi: 1 adet

- Panik Butonu: 1 Adet

- Siren: 1 adet

- Darbe, Tilt, Titreşim Dedektörü: 1 adet

- KeyPad: 1 adet

- Pır Dedektör: 1 adet

- Manyetik Kontak: 4 adet

- Kumanda Kablosu: 24 adet

- Eğitim setiyle birlikte aşağıdaki eğitim materyalleri verilmelidir.

- Eğitim setine ait işlem / temrin yaprakları

- Eğitim seti bakım, kullanım ve onarım kitapçığı

- Garanti Koşulları;

- Mekanik garanti: 2 (iki) yıl

- Elektrik/elektronik cihaz garantisi: 2 (iki) yıl

- 5 (Beş) yıl süre ile yedek parça temini garanti edilmelidir.

- Firma satış sonrası servis hizmetlerini başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde karşılamakla yükümlü olacaktır.

- Montaj ve eğitim koşulları;

- Eğitim setlerinin kurulum, montaj ve testi kurumumuzda yapılacaktır. Çalışır bir şekilde teslim edilecektir.