ASENKRON MOTORLU KONVEYÖR BANT EĞITIM SETI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim seti; konveyör bant, redüktörlü trifaze asenkron motor ve kontrol ünitesinin bir arada olduğu mekanik işlemlerden oluşmalıdır.

- Eğitim seti ünitelerinin tanımı ve işlevleri;

- Konveyör Bant Ünitesi: İş parçalarını ilgili yere kadar taşıyabilen mekanik ünitedir.

- Redüktörlü Trifaze Asenkron Motor: Üç fazlı, 0,18 KW gücünde, 70 ~ 90 d/dk ile dönebilen ve yağlama gerektirmeyen, konveyörü döndürebilecek kapasiteye sahip güç aktarım organıdır.

- Eğitim Seti Masası: Fazlar arası 220V trifaze beslemeli, tekerlekli, dört tarafı kapalı eğitim seti masasıdır.

- Eğitim seti aşağıda belirtilen maddelere uygun hale getirilmelidir.

- Eğitim setindeki cıvata, vida, somun, rondela vb. bağlantı elemanlarının tümü paslanmaz özellikte malzemelerden yapılmalıdır.

- Eğitim seti en az 900x360 mm ölçülerinde, kanallı, eloksal kaplı alüminyum tabla üzerine monte edilmiş olmalıdır.

- Konveyör bant ünitesinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır;

- Konveyör kayış genişliği en az 40 mm olmalıdır.

- Konveyör kayış kalınlığı en fazla 2 mm olmalıdır.

- Konveyör gergi rulosu dış çapı en az 32 mm olmalıdır.

- Konveyör gergi rulosu alüminyumdan imal edilmelidir.

- Konveyör kayış gerdirme kolayca yapılabilmelidir.

- Gergi aparatı tahrik rulosu yatağıyla bütünleşik yapıda olmalıdır.

- Konveyör bant uzunluğu en az 800mm en fazla 900mm arasında bir değerde olmalıdır.

- Konveyör bantın her iki yan yüzeyinde sensör, silindir vb herhangi bir cihazın bağlanabilmesi için kanallar olmalıdır.

- Konveyör bantın her iki ucunda mesafe ve montaj açısı ayarlanabilen ayarlı sınır anahtarları bulunmalıdır.

- Sınır anahtarların konumu monte edildiği konveyör bant boyunca ayarlanabilir olmalıdır.

- Redüktörlü trifaze asenkron motorda aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır;

- Redüktör mili ile konveyör tahrik rulosu arasında balans kaçıklığı olmamalıdır. Tahrik rulosu ve alüminyum yatak hatasız işlenmiş olmalıdır.

- Redüktör mili konveyör tahrik rulosuna direk geçme yöntemiyle akuple edilmelidir. Herhangi bir kaplin vb bağlantı elemanı kullanılmamalıdır.

- Redüktör monte edildiği yerden kolaylıkla sökülebilir ve tekrar takılabilir yapıda olmalıdır.

- Üç fazlı asenkron motor en az 0,18 KW gücünde olmalıdır.

- AC Motorun U1, V1, W1, U2, V2 ve W2 uçları 4mm born klemense çıkartılmış olmalıdır.

- Eğitim seti masasında aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır;

- Eğitim seti masası frenli tekerleklere sahip olmalıdır.

- Masanın 4 etrafı kapatılmış ve üzeri eğitim seti ismi yazılı olmalıdır.

- Eğitim seti masasının kenarları PVC köşe ile kaplı olmalıdır.

- Eğitim seti masası fazlar arası 220V trifaze beslemeye sahip olmalıdır.

- Fazların durumunu gösteren sinyal lambaları bulunmalıdır.

- Faz uçları sigorta korumalı ve uçlar born klemense çıkartılmış olmalıdır.

- Masa üzerinde faz yönünü değiştiren paket şalter olmalıdır.

- Eğitim Seti Çevre Birimi Elemanlarında aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır;

- Kontaktör: Born klemensler kontaktör üzerinde takılı olmalıdır. Bağlantı kontaktör üzerinden yapılabilmelidir. Kontaktör beslemesi 220V AC olmalıdır. Güç kontak kapasitesi en az 9A olmalıdır. Kontaktör üzerinde güç kontakları hariç en az 1 açık ve 1 kapalı kontak bulunmalıdır.

- Sınır Anahtarı: Bağlantı sınır anahtarı üzerinden yapılabilmelidir. Sınır anahtarı üzerinde en az 1 açık ve 1 kapalı kontak bulunmalıdır. Sınır anahtarı uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Trifaze Motor: Motor klemens kutusu üzerinde born klemensler bulunmalıdır. Motor uçları born klemenslere çıkartılmalıdır. Motor 220V AC besleme ile yıldız ve üçgen çalışabilmelidir.

- Start – Stop (Jog) Buton Modülü: Buton birimi üzerinde 1 adet start/stop butonu bulunmalıdır. Buton uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Stop Buton Modülü: Buton birimi üzerinde 1 adet stop butonu bulunmalıdır. Buton uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Sınır anahtarı, start/stop ve stop butonu modülü DIN 7,5 x 35 raya monte edilebilmelidir. Modüller herhangi bir bakım ve onarım gerektiğinde kolayca sökülebilir yapıda olmalıdır. Ray adaptörleri kolayca değiştirilebilir yapıda olmalıdır. Modüller üzerindeki açıklamalar ve semboller okunabilir, silinmez olmalıdır.

- Elektrik tesisatı ve kontrol ünitesinde aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır;

- Born klemenslerine hem born fişi ile bağlantı yapılabilmeli hem de kablo ile klemens üzerinden bağlantı yapılabilmelidir.

- Tüm kablo uçlarında yüksük bulunmalıdır.

- Yüksükler yüksük sıkma pensesi ile sıkılmış olmalıdır.

- Eğitim setiyle birlikte aşağıdaki ürünler verilmelidir.

- AC Konveyör Bant Eğitim Seti

- AC Beslemeli Eğitim Seti Masası

- Sınır anahtarı modülü - 2 adet

- Kontaktör Modülü - 3 adet

- Start - Stop (Jog) butonu modülü - 1 adet

- Stop butonu modülü - 1 adet

- Bağlantı kablosu - 30 adet

- Garanti Koşulları;

- Mekanik garanti: 2 (iki) yıl

- Elektrik/elektronik/pnömatik cihaz garantisi: 1 (bir) yıl

- 5 (Beş) yıl süre ile yedek parça temini garanti edilmelidir.

- Firma satış sonrası servis hizmetlerini başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde karşılamakla yükümlü olacaktır.

- Montaj ve eğitim koşulları;

- Eğitim setlerinin kurulum, montaj ve testi kurumumuzda yapılacaktır. Çalışır bir şekilde teslim edilecektir.

- Eğitim setlerinin kullanımı ile ilgili eğitim materyalleri eğitim seti ile gönderilecektir.

- Yukarıdaki 12 maddenin her biri kurumumuz Mal Kabul Komisyon Üyeleri tarafından kontrol edilecektir. Komisyon üyeleri eğitim setinde kullanılan ürünlerin CE ve UL sertifikalarını isteyebilir. Üretici istenen sertifikaları ibraz etmek zorundadır. Yine komisyon üyeleri kullanılan veya işlenen parçaların ölçülerini ölçü aletleriyle kontrol edebilir. Yukarıdaki 12 maddenin herhangi biri yerine getirilmediği takdirde, ürün teslim alınmayacaktır.