Otomatik Kumanda Eğitim Seti
Teknik Şartnamesi

- Elektrik kumanda eğitim seti, kontrol ve kumanda elemanlarının yapısını inceleyen, çalışmalarına ait devreler kurup, bağlantılarını yapabilecek ve çalıştırabilecek işlemlerden oluşmalıdır.

- Elektrik kumanda eğitim setinde kullanılacak born klemensler 4mm çapında ve PVC izoleli olmalıdır.

- Kumanda eğitim setinde kullanılan elemanlar DIN raylara monte edilebilmelidir.

- Elektrik kumanda eğitim seti üzerinde 2 öğrencinin bağımsız çalışabileceği birbirinden ayrı 2 uygulama panelinden oluşmalıdır.

- Eğitim seti ünitelerinin tanımı ve işlevleri;

- Uygulama Paneli: Çift taraflıdır ve eğitim seti elemanlarının sökülüp takıldığı ünitedir.

- Eğitim Seti Elemanları: Kumanda deneylerinin yapılmasını sağlayan kumanda, kontrol ve koruma elemanlardır (cihazlardır).

- Besleme Paneli: Kumanda deneylerinin yapılabilmesi için çarpılma riskini ortadan kaldıran 50 AC ve 24 DC besleme ünitesidir.

- Eğitim Seti Masası: 89 x 80 x 75 cm (U x G x Y) ölçülerinde ve çift taraflı uygulama paneli bağlıdır.

- Kumanda deney seti masasında aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır;

- Eğitim seti masası en az 89 x 80 x 75 cm (U x G x Y) ölçülerinde olmalıdır.

- Eğitim seti masası en az 40x40 profilden yapılmış olmalıdır.

- Eğitim seti masasına tekerlek bağlanabilir yapıda olmalıdır.

- Eğitim seti tek veya çift taraflı kullanıma izin verebilir yapıya sahip olmalıdır ve aynı anda 2 öğrenci bağımsız çalışabilmelidir.

- Eğitim seti masasının üst kısmı beyaz veya gri renkli kenarları en az 2mm PVC bantlı ve kalınlığı en az 18mm kalınlığında MDF tabla kullanılmalıdır.

- Kumanda deney seti aşağıda belirtilen maddelere uygun hale getirilmelidir.

- Mekanik yapıda boya kullanılacaksa, statik boya kullanılmalıdır.

- İş güvenliği açısından mekanik aksamın tümünde keskin köşeler olmamalı ilgili yerlere havşa açılmalı veya yuvarlatılmalıdır. Yuvarlatma işleminde en az R2 mm ölçüsünde radyus olmalıdır.

- Kumanda eğitim setindeki cıvata, vida, somun, rondela vb. bağlantı elemanlarının tümü paslanmaz özellikte malzemelerden yapılmalıdır.

- Besleme panelinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır;

- Besleme paneli çift taraflı olmalı ve her iki tarafta da AC / DC belseme uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Besleme panelindeki AC besleme şöyle olmalıdır; Fazlar arası 50V AC - Faz Nötr 29V AC.

- Besleme panelindeki DC besleme şöyle olmalıdır; 24V DC 2,5 Amper.

- L1-L2-L3 fazları, kumanda beslemesi ve 24V DC çıkışı 2A’lik sigortalar ile koruma altına alınmış olmalıdır.

- Besleme paneli takılı olduğu yerden kolayca sökülebilir yapıda olmalıdır

.

- Besleme Beslemeasdasdpaneli üzerinde açıklamalara ve uyarılara yer verilmelidir.

- Kumanda uygulama panelinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır;

- Uygulama paneli tamamen eloksal kaplı alüminyum profillerden oluşmalıdır.

- Uygulama paneli çift taraflı olmalıdır.

- Uygulama paneli kalınlığı en fazla 60 mm olmalıdır.

- Eğitim seti masası üzerinde yeterli boş alan bırakılabilmesi için uygulama paneli en fazla 50 cm genişliğinde olmalıdır.

- Uygulama paneli yüksekliği istendiğinde artırılabilir yapıda olmalıdır. Tasarımı buna izin verebilir yapıda olmalıdır.

- Uygulama panelini oluşturan alüminyum profiller sökülüp takılabilir yapıda olmalıdır.

- Uygulama paneli yüksekliği en az 51 cm olmalıdır.

- Uygulama panelinin en alt kısmında besleme paneli bulunmalıdır.

- Uygulama paneli üzerinde alüminyum DIN 15 x 35 raylar bulunmalıdır.

- Kumanda eğitim seti çevre birimi elemanlarında aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır;

- Kontaktör: Born klemensler kontaktör üzerinde takılı olmalıdır. Bağlantı kontaktör üzerinden yapılabilmelidir. Kontaktör beslemesi 29V AC olmalıdır. Güç kontak kapasitesi en az 9A olmalıdır. Kontaktör üzerinde güç kontakları hariç en az 1 açık ve 1 kapalı kontak bulunmalıdır.

- Zaman Rölesi Modülü: Zaman rölesi en az 0-30 sn ayar sahasına sahip olmalıdır. Zaman rölesi 1 açık ve 1 kapalı kontağa sahip olmalıdır. Zaman rölesi besleme gerilimi 24V~240 AC/DC olmalıdır. Zaman rölesi besleme ve kontak uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Sınır Anahtarı: Bağlantı sınır anahtarı üzerinden yapılabilmelidir. Sınır anahtarı üzerinde en az 1 açık ve 1 kapalı kontak bulunmalıdır.

- Termik Röle: Born klemensler termik röle üzerinde takılı olmalıdır. Bağlantı termik üzerinden yapılabilmelidir. Üzerinde en az 1 açık ve 1 kapalı yardımcı kontak bulunmalıdır.

- Besleme Dağıtım Modülü: AC 29 veya DC 24V beslemenin çoğaltılabilmesi için kullanılan modüldür. Modül üzerinde Faz Nötr veya 24V (+) ve (-) beslemeler için en az 7 şar adet born klemens bulunmalıdır.

- Trifaze Motor: Motor klemens kutusu üzerinde born klemensler bulunmalıdır. Motor uçları born klemenslere çıkartılmalıdır. Motor 50V AC besleme ile yıldız ve üçgen çalışabilmelidir.

- Start Butonu Modülü: Buton birimi üzerinde 1 adet start/stop (JOG) butonu bulunmalıdır. Start buton uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Stop Butonu Modülü: Buton birimi üzerinde 1 adet stop butonu bulunmalıdır. Stop buton uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- İkaz Lambası Modülü: İkaz lambası beyaz, sarı, yeşil, mavi ve kırmızı olmak üzere 5 renge sahip olmalıdır. Sesli (buzzer) ikaza sahip olmalıdır. İkaz lambası uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Aç Kapa Şalter: Born klemensler aç kapa şalter üzerinde takılı olmalıdır. Bağlantı aç kapa şalter üzerinden yapılabilmelidir. Aç kapa şalter 3 kutuplu olmalıdır.

- Enversör Şalter: Born klemensler enversör şalter üzerinde takılı olmalıdır. Bağlantı enversör şalter üzerinden yapılabilmelidir.

- Yıldız Üçgen Şalter: Born klemensler yıldız üçgen şalter üzerinde takılı olmalıdır. Bağlantı yıldız üçgen şalter üzerinden yapılabilmelidir.
AC Motor Sürücü Modülü: Sürücü modülü raya monte edilebilmelidir. Tüm giriş ve çıkış uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Zaman rölesi, sınır anahtarı, butonlar birimi, sinyal lambası birimi ve besleme dağıtım modülü DIN 7,5 x 35 raya monte edilebilmelidir. Modüller herhangi bir bakım ve onarım gerektiğinde kolayca sökülebilir yapıda olmalıdır. Ray adaptörleri kolayca değiştirilebilir yapıda olmalıdır. Modüller üzerindeki açıklamalar ve semboller okunabilir, silinmez olmalıdır.

- Eğitim seti ile aşağıdaki ürünler ayrıca satın alınıp kullanılabilir;

- Malzeme Dolabı: Eğitim seti modülleri, motorların ve kablo gibi araç gereçlerin konulabilmelidir. Çift taraflı ve her iki tarafta da merkezi kilitli 3 çekmece bulunmalıdır. Eğitim seti masası altına konumlandırılabilmelidir. Frenli tekerleklere sahip olmalıdır.

- PLC Modülü: PLC modülü raya takılabilir olmalıdır. Tüm PLC uçları born klemense çıkartılmış olmalıdır.

- Optik Sensör Modülü: Optik sensör modülü raya takılabilir olmalıdır. Optik sensör uçları born klemense çıkartılmış olmalıdır.

- İndüktif Sensör Modülü: İndüktif sensör modülü raya takılabilir olmalıdır. İndüktif sensör uçları born klemense çıkartılmış olmalıdır.

- Kapasitif Sensör Modülü: Kapasitif sensör modülü raya takılabilir olmalıdır. Kapasitif sensör uçları born klemense çıkartılmış olmalıdır.

- Eğitim setiyle birlikte aşağıdaki ürünler ve modüller verilmelidir.

Eğitim Seti Modül Listesi:

- Kontaktör: 4 adet

- Termikli Kontaktör: 2 adet

- Zaman Rölesi: 4 Adet

- Sınır Anahtarı: 4 adet

- Aç / Kapa Paket Şalter: 2 adet

- Enversör Paket Şalter: 2 adet

- Yıldız / Üçgen Paket Şalter: 2 adet

- Start/Stop (JOG) Butonu Modülü: 4 adet

- Stop Butonu Modülü: 2 adet

- İkaz Lambası Modülü: 2 adet

- Besleme Dağıtım Modülü: 2 adet

- Trifaze Motor: 1 adet

- AC Motor Sürücüsü: 1 adet

- Kumanda Kablosu: 60 adet

- Elektrik tesisatı ve elektriksel ekipmanlar aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır;

- Güç paneli elektrik tesisat projesi IEC normunda olmalıdır.

- Kullanılacak kablo kesiti en az 1 mm2 olmalıdır.

- Eğitim setinde kullanılacaksa pratik yay baskılı ray klemens kullanılmalıdır.

- Eğitim seti topraklanmış olmalıdır.

- Ray klemensler çift köprü takılabilir özellikte olmalıdır.

- Eğitim setiyle birlikte aşağıdaki eğitim materyalleri verilmelidir.

- PDF formatında eğitim setine ait işlem / temrin yaprakları

- PDF formatında eğitim seti bakım, kullanım ve onarım kitapçığı

- Garanti Koşulları;

- Mekanik garanti: 2 (iki) yıl

- Elektrik/elektronik cihaz garantisi: 1 (bir) yıl

- 5 (Beş) yıl süre ile yedek parça temini garanti edilmelidir.

- Firma satış sonrası servis hizmetlerini başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde karşılamakla yükümlü olacaktır.

- Montaj ve eğitim koşulları;

- Eğitim setlerinin kurulum, montaj ve testi kurumumuzda yapılacaktır. Çalışır bir şekilde teslim edilecektir.