PLC'li Otomatik Kumanda Deney Seti
Teknik Şartnamesi

- Otomatik kumanda deney seti, kumanda devre elemanları, asenkron motor kumanda yol verme teknikleri ve bunların uygulanması, bağlantıları, motorlardan oluşmuş sistemleri PLC ile kontrol edebilme, PLC bağlantısını gerçekleştirebilmesi için gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı deney setidir.

- Otomatik kumanda eğitim setinde kullanılacak born klemenslere 4mm çapında kumanda kablosu (banana kablo) takılabilmelidir. Born klemensler PVC izoleli olmalıdır.

- Otomatik kumanda eğitim setinde kullanılan elemanlar DIN 7,5x35 veya DIN 15x35 raya sökülebilir ve takılabilir yapıda olmalıdır.

- Kumanda eğitim seti üzerinde 2 öğrencinin bağımsız çalışabilmesi için birbirinden ayrı 2 panelden oluşmalıdır.

- Eğitim seti ünitelerinin tanımı ve işlevleri;

- Eğitim Seti Masası: 150 x 80 x 75 cm (U x G x Y) ölçülerinde, frenli tekerlekli ve çift taraflı uygulama paneli bağlıdır.

- Uygulama Paneli: Eloksal kaplı alüminyumdan imal edilmiş, çift taraflı ve eğitim seti elemanlarının sökülüp takıldığı ünitedir.

- Besleme Paneli: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kumanda deneylerinin yapılabilmesi için çarpılma riskini ortadan kaldıran 50 AC ve 24 DC besleme ünitesidir.

- Eğitim Seti Elemanları: PLC ve kumanda deneylerinin yapılmasını sağlayan kumanda, kontrol ve koruma elemanlardır (cihazlardır).

- Kumanda eğitim seti aşağıda belirtilen maddelere uygun hale getirilmelidir.

- Mekanik yapıda boya kullanılacaksa, statik boya kullanılmalıdır.

- Kullanılan sacların kesimi, sacların biçim ve şekline zarar vermeyecek ve çapak oluşturmayacak lazer kesim vb. gibi bir yöntemle yapılmalıdır.

- İş güvenliği açısından mekanik aksamın tümünde keskin köşeler olmamalı ilgili yerlere havşa açılmalı veya yuvarlatılmalıdır. Yuvarlatma işleminde en az R2 mm ölçüsünde radyus olmalıdır.

- Kumanda eğitim setindeki cıvata, vida, somun, rondela vb. bağlantı elemanlarının tümü paslanmaz özellikte malzemelerden yapılmalıdır.

- Kumanda eğitim seti masasında aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır;

- Mekanik yapıda boya kullanılacaksa, statik boya kullanılmalıdır.

- İş güvenliği açısından mekanik aksamın tümünde keskin köşeler olmamalı ilgili yerlere havşa açılmalı veya yuvarlatılmalıdır. Yuvarlatma işleminde en az R2 mm ölçüsünde radyus olmalıdır.

- Kumanda eğitim setindeki cıvata, vida, somun, rondela vb. bağlantı elemanlarının tümü paslanmaz özellikte malzemelerden yapılmalıdır.

- Uygulama panelinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır;

- Uygulama paneli tamamen eloksal kaplı alüminyum profillerden oluşmalıdır.

- Uygulama paneli çift taraflı olmalıdır.

- Uygulama paneli kalınlığı en fazla 60 mm olmalıdır.

- Eğitim seti masası üzerinde yeterli boş alan bırakılabilmesi için uygulama paneli en fazla 50 cm genişliğinde olmalıdır.

- Uygulama paneli yüksekliği istendiğinde artırılabilir yapıda olmalıdır. Tasarımı buna izin verebilir yapıda olmalıdır.

- Uygulama panelini oluşturan alüminyum tablalar sökülüp takılabilir yapıda olmalıdır.

- Uygulama paneli yüksekliği en az 51 cm olmalıdır.

- Uygulama panelinin en alt kısmında besleme paneli bulunmalıdır.

- Uygulama paneli üzerinde alüminyum DIN 15 x 35 raylar bulunmalıdır.

- Besleme panelinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır;

- Besleme paneli çift taraflı olmalıdır.

- Her iki tarafta da AC / DC belseme uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Besleme panelindeki AC besleme şöyle olmalıdır; Fazlar arası 50V AC - Faz Nötr 29V AC.

- Besleme panelindeki DC besleme şöyle olmalıdır; 24V DC 2,5 Amper.

- L1-L2-L3 fazları, kumanda beslemesi ve 24V DC çıkışı 2A lik sigortalar ile koruma altına alınmış olmalıdır.

- L1-L2-L3 fazları, kumanda beslemesi ve 24V DC çıkışına ait LED göstergeler olmalıdır.

- Besleme paneli takılı olduğu yerden kolayca sökülebilir yapıda olmalıdır

.

- Besleme Beslemeasdasdpaneli üzerinde açıklamalara ve uyarılara yer verilmelidir.

- Eğitim Seti Çevre Birimi Elemanlarında aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır;

- PLC Modülü: 8 dijital, 1 analog girişli, 6 transistör, 1 analog çıkışlı PLC cihazına sahip olmalıdır. Modül analog için gerekli 0-10V analog beslemeyi kendi üretebilmelidir. 1 nci analog giriş için dahili potansiyometre ile gerilim uygulanabilmeli, analog çıkış uçları born klemense çıkarılmış olmalıdır. Dijital girişler ve çıkışlar born klemenslere çıkartılmış olmalıdır. PLC çıkışları değiştirilebilir röle ve mosfet kartları ile koruma altına alınmış olmalıdır. Çıkış kartları sökülür, takılır (değiştirilebilir) yapıda olmalıdır. PLC programlama için 1 adet Micro USB port bulunmalıdır. Bu port üzerinden program aktarılabilmeli ve online simülasyon yapılabilmelidir. PLC cihazı 24V DC besleme vermeden bilgisayarın USB portları üzerinden enerjilenebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Optik Sensör Modülü: M18, 4 pin dişi konektörlü, PNP 1 NO ve 1 NC kontak çıkışlı, mesafe algılama için öğrenme (teach) özelliği bulunmalıdır. Sensör arka fon bastırma özelliğine sahip olmalıdır. Sensörün tüm uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır. Modül besleme gerilimi 24V DC olmalıdır. Algılama mesafesi 0-50 cm olmalıdır.

- İndüktif Sensör Modülü: M18, PNP 1 NO veya 1 NC kontak çıkışlı, Sensörün tüm uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır. Modül besleme gerilimi 24V DC olmalıdır. Algılama mesafesi 0-8 mm olmalıdır.

- Trafik Işıkları Modülü: 2 çıkışlı kavşaklı trafik sinyalizasyon sistemine sahip olmalıdır. Trafik ışıkları sarı, kırmızı ve yeşil renkte LED olmalıdır. Tüm LED uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır. Modül PNP bağlantıyı desteklemelidir ve besleme gerilimi 24V DC olmalıdır.

- Zaman Rölesi Modülü: Zaman rölesi en az 0-30 sn ayar sahasına sahip olmalıdır. Zaman rölesi 1 açık ve 1 kapalı kontağa sahip olmalıdır. Zaman rölesi besleme gerilimi 24V~240 AC/DC olmalıdır. Zaman rölesi besleme ve kontak uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Kontaktör: Born klemensler kontaktör üzerinde takılı olmalıdır. Bağlantı kontaktör üzerinden yapılabilmelidir. Kontaktör beslemesi 29V AC olmalıdır. Güç kontak kapasitesi en az 9A olmalıdır. Kontaktör üzerinde güç kontakları hariç en az 1 açık ve 1 kapalı kontak bulunmalıdır.

- Sınır Anahtarı: Bağlantı sınır anahtarı üzerinden yapılabilmelidir. Sınır anahtarı üzerinde en az 1 açık ve 1 kapalı kontak bulunmalıdır.

- Termik Röle: Born klemensler termik röle üzerinde takılı olmalıdır. Bağlantı termik üzerinden yapılabilmelidir. Üzerinde en az 1 açık ve 1 kapalı yardımcı kontak bulunmalıdır.

- Aç Kapa Şalter: Born klemensler aç kapa şalter üzerinde takılı olmalıdır. Bağlantı aç kapa şalter üzerinden yapılabilmelidir. Aç kapa şalter 3 kutuplu olmalıdır.

- Enversör Şalter: Born klemensler enversör şalter üzerinde takılı olmalıdır. Bağlantı enversör şalter üzerinden yapılabilmelidir.

- Yıldız Üçgen Şalter: Born klemensler yıldız üçgen şalter üzerinde takılı olmalıdır. Bağlantı yıldız üçgen şalter üzerinden yapılabilmelidir.

- Trifaze Motor: Motor klemens kutusu üzerinde born klemensler bulunmalıdır. Motor uçları born klemenslere çıkartılmalıdır. Motor 50V AC besleme ile yıldız ve üçgen çalışabilmelidir.

- Start Butonu Modülü: Buton birimi üzerinde 1 adet start/stop (JOG) butonu bulunmalıdır. Start buton uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Stop Butonu Modülü: Buton birimi üzerinde 1 adet stop butonu bulunmalıdır. Stop buton uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Sinyal Lambası Modülü: Sinyal lambası birimi üzerinde 3 adet 24V-AC/DC çalışabilen LED sinyal lambası bulunmalıdır. Sinyal lambası uçları born klemenslere çıkartılmış olmalıdır.

- Besleme Dağıtım Modülü: AC 29 veya DC 24V beslemenin çoğaltılabilmesi için kullanılan modüldür. Modül üzerinde Faz Nötr veya 24V (+) ve (-) beslemeler için en az 7 şar adet born klemens bulunmalıdır.

- PLC, optik sensör, kapasitif sensör, trafik lambası, zaman rölesi, sınır anahtarı, butonlar birimi, sinyal lambası birimi ve besleme dağıtım modülü DIN 7,5 x 35 raya monte edilebilmelidir. Modüller herhangi bir bakım ve onarım gerektiğinde kolayca sökülebilir yapıda olmalıdır. Ray adaptörleri kolayca değiştirilebilir yapıda olmalıdır. Modüller üzerindeki açıklamalar ve semboller okunabilir, silinmez olmalıdır.

- Elektrik tesisatı ve elektriksel ekipmanlar aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır;

- Eğitim seti topraklanmış olmalıdır.

- Kullanılacak kablo kesiti en az 1 mm2 olmalıdır.

- Eğitim setinde kullanıcaksa pratik yay baskılı ray klemens kullanılmalıdır.

- Ray klemensler çift köprü takılabilir özellikte olmalıdır.

- Kablolar makaron ile etiketlenmelidir.

- Güç paneli elektrik tesisat projesi IEC normunda olmalıdır.

- Eğitim setiyle birlikte aşağıdaki ürünler ve modüller verilmelidir.

Kumanda Ürün Listesi:

- PLC Modülü: 2 adet

- Optik Sensör Modülü: 2 adet

- İndüktif Sensör Modülü: 2 adet

- Trafik Lambası Modülü:2 adet

- Kontaktör: 4 adet

- Termikli Kontaktör: 2 adet

- Zaman Rölesi: 4 Adet

- Sınır Anahtarı: 4 adet

- Aç / Kapa Paket Şalter: 2 adet

- Enversör Paket Şalter: 2 adet

- Yıldız / Üçgen Paket Şalter: 2 adet

- Buton Modülü: 2 adet

- Sinyal Lambası Modülü: 2 adet

- 24V Röle Modülü: 2 adet

- Besleme Dağıtım Modülü: 2 adet

- Trifaze Motor: 2 adet

- Kumanda Kablosu: 60 adet

- Micro USB Kablosu – 1 adet

- Eğitim setiyle birlikte aşağıdaki eğitim materyalleri verilmelidir.

- PDF formatında deney setine ait işlem / temrin yaprakları

- PDF formatında deney seti bakım, kullanım ve onarım kitapçığı

- Garanti Koşulları;

- Mekanik garanti: 2 (iki) yıl

- Elektrik/elektronik cihaz garantisi: 1 (bir) yıl

- 5 (Beş) yıl süre ile yedek parça temini garanti edilmelidir.

- Firma satış sonrası servis hizmetlerini başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde karşılamakla yükümlü olacaktır.

- Montaj ve eğitim koşulları;

- Eğitim setlerinin kurulum, montaj ve testi kurumumuzda yapılacaktır. Çalışır bir şekilde teslim edilecektir.